### Planilla de Datos Técnicos Garantizados del Radar Térmico

| ÁREA | DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO |  | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | TAG | SRT-001/002 |  |  |
|  | Cantidad | 2 (dos) |  |  |
|  | Documento de Referencia | GD037-I05-005_Rev.00 - Layout Radio de cobertura de Detección Sistema de Vigilancia |  |  |
|  | Servicio | Detección, clasificación y ubicación geoespacial de intrusiones |  |  |
|  | Ubicación | Guaymallén, Mendoza |  |  |
|  | Temp. Ambiente Ubicación | -10 a 45 °C |  |  |
|  | Equipamiento | Tipo | Radar Térmico |  |
|  |  | Marca | Primera Marca Reconocida Internacionalmente |  |
|  |  | Modelo |  |  |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | Parámetro | Detalle |  |  |
|  | Tipo de protección (según IEC 60529) | IP67 |  |  |
|  | Dimensiones [mm] | 146 (A) x 197 (H) mm |  |  |
|  | Peso [kg] | < 3 kg |  |  |
|  | Temperatura de Operación | -20°C – 65°C |  |  |
|  | Temperatura para almacenamiento | -20°C – 85°C |  |  |
| CARACTERÍSTICAS T TÉCNICAS | MÓDULO TÉRMICO |  |  |  |
|  | Parámetro | Detalle |  |  |
|  | Tipo | FLIR Boson Plus® Sensor |  |  |
|  | Resolución FPA (Focal Plane Array) | 640 x 512 |  |  |
|  | Profundidad de Bits de Imagen | 16 bit raw térmico infrarrojo |  |  |
|  | Longitud Focal de la Lente | 8,7 mm, 14 mm, 18 mm y 24mm |  |  |
|  | Frame Rate | 9Hz/60Hz |  |  |
|  | VELOCIDAD Y RESOLUCIÓN |  |  |  |
|  | Velocidad de Rotación | 15 a 60 RPM (1,4-2,5 segundos) |  |  |
|  | Campo Visual de la Imagen (FOV – V) | Horizontal: 360 grados continuos Vertical: 40°, 25,6°, 19.5° ó 14,4° |  |  |
|  | Resolución de la Imagen | 0,66 – 4,72 mega pixels |  |  |
|  | PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS |  |  |  |
|  | Procesador | Quad Core 64-bit |  |  |
|  | Memoria | 4GB RAM (mínimo) |  |  |
|  | Memoria de Almacenamiento de Imagen | 64 GB SSD (mínimo) |  |  |
|  | Análisis Embebido | Intrusión, Clasificación y Alta Temperatura |  |  |
|  | Ethernet | Auto Switching 100/1000BaseT (IPv4/IPv6) |  |  |
|  | Protocolos | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, UDP, DNS, SSH, RTSP |  |  |
|  | Seguridad en la red | HTTPS/TLS with Password Protection |  |  |
|  | RANGO DE DETECCIÓN (Dependiente del Ambiente) |  |  |  |
|  | Personas | 500 m |  |  |
|  | Vehículos | 1.000 m |  |  |
|  | Fuego | 825 m |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES DE VIDEO |  |  |  |
|  | Compersión de video / Transmisión | H.264 |  |  |
|  | Resolución | 1080p |  |  |
|  | Frame Rate | 30 FPS |  |  |
|  | Protocolo | RTSP |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES |  |  |  |
|  | Integración PTZ | API/Comando de giro desde el sistema térmico |  |  |
|  | Integración VMS | API/ONVIF Compliant RTSP streaming, alerts |  |  |
|  | Integración directa | Integración directa según el fabricante de VMS solutions |  |  |
|  | Regulación | CE, FCC, UL Listed |  |  |
|  | Garantía | 2 Años |  |  |
|  | ALIMENTACIÓN |  |  |  |
|  | Entrada energía | PD, soportado 802.3at (PTZ) 802.3bt, PoE+ and PoE++ |  |  |
|  | Consumo de energía | Entre 16W y 25W |  |  |
|  | Conexión de entrada | RJ45 |  |  |

### Planilla de Datos Técnicos Garantizados Domo PTZ

| ÁREA | DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO |  |  | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | TAG | PTZ-001/002 |  |  |  |
|  | Cantidad | 2 (dos) |  |  |  |
|  | Documento de Referencia | GD037-I05-005_Rev.00 - Layout Radio de cobertura de Detección Sistema de Vigilancia |  |  |  |
|  | Servicio | Detección, clasificación y ubicación geoespacial de intrusiones |  |  |  |
|  | Ubicación | Parque Solar Guaymallén |  |  |  |
|  | Temp. Ambiente Ubicación | -10 a 45 °C |  |  |  |
|  | Equipamiento | Tipo | Cámara Domo PTZ |  |  |
|  |  | Marca |  |  |  |
|  |  | Modelo |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | Parámetro | Detalle |  |  |  |
|  | Carcaza | Metálica |  |  |  |
|  | Tipo de protección (según IEC 60529) | IP67 |  |  |  |
|  | Dimensiones [mm] | Φ240 (mm) x 357 (mm) |  |  |  |
|  | Peso Bruto [kg] | 10,5 kg |  |  |  |
|  | Condiciones de Operación | -40ºC a +70ºC; HR < 90% |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA |  |  |  |  |
|  | Parámetro | Detalle |  |  |  |
|  | Sensor de Imagen | 1/1.9" CMOS |  |  |  |
|  | Pixeles Efectivos | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |  |  |  |
|  | Memoria RAM/ROM | 1024M/64M |  |  |  |
|  | Sistema de Escaneo | Progresivo |  |  |  |
|  | Velocidad de Disparo Electrónico | 1/1s - 1/30.000s |  |  |  |
|  | Iluminación Mínima | Color: 0,002 Lux@F1.5; 0 Lux@F1.5 (IR On) |  |  |  |
|  | Relación Señal/Ruido (S/N Ratio) | > 56 dB |  |  |  |
|  | Distancia Infrarroja (IR) | 500 m |  |  |  |
|  | Control de Activación de Infrarrojo | Automático/Manual |  |  |  |
|  | LEDs Infrarrojo (IR) | Módulo Láser |  |  |  |
|  | LENTE |  |  |  |  |
|  | Longitud Focal | 6mm - 180mm |  |  |  |
|  | Apertura Máxima | F1.5 - F4.3 |  |  |  |
|  | Ángulo de Visual (AOV) | H: 61.2° - 2.1° |  |  |  |
|  | Zoom Óptico | 30x |  |  |  |
|  | Control de Foco | Automático/Manual |  |  |  |
|  | Distancia de Enfoque Cercano | 100 mm – 1.000 mm |  |  |  |
|  | DISTANCIA DORI: Detectar-Observar-Reconocer-Identificar |  |  |  |  |
|  | Detección | 1.920 m |  |  |  |
|  | Observación | 768 m |  |  |  |
|  | Reconocimiento | 384 m |  |  |  |
|  | Identificación | 192 m |  |  |  |
|  | NOTA: La distancia DORI es una aproximación general de la distancia que hace que sea fácil posicionar la cámara correctamente en el terreno. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con la norma EN 62676-4 que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar, respectivamente. |  |  |  |  |
|  | PTZ: Pan-Tilt-Zoom |  |  |  |  |
|  | Rango Pan/Tilt | Pan: 0°-360° sin fin; Tilt: -20°-90° Auto flip 180° |  |  |  |
|  | Velocidad de Control Manual | Pan: 0,1°/s - 200°/s; Tilt: 0,1°/s - 120°/s |  |  |  |
|  | Velocidad Preestablecida | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |  |  |  |
|  | Cantidad de Configuraciones de Velocidad | 300 |  |  |  |
|  | Modo PTZ | 5 patrones, 8 recorridos, panorámica automática, exploración automática |  |  |  |
|  | Configuración de Velocidad | Longitud Focal Orientada al Hombre Adaptación de Velocidad |  |  |  |
|  | Encendido | Auto restablecimiento a la posición PTZ previa y al estado del lente previo a falta de alimentación |  |  |  |
|  | Movimiento Inactivo | Preset de Activación de Escaneo/Recorrido/Patrones si no se ingresa algún comando en un periodo especificado |  |  |  |
|  | Protocolo | DH-SD, Pelco-P/D (Auto Reconocimiento) |  |  |  |
|  | INTELIGENCIA |  |  |  |  |
|  | Auto Tracking | Soportado |  |  |  |
|  | Análisis inteligente de imágenes (IVS-Intelligent Video Surveillance) | Línea Virtual (Tripwire) |  |  |  |
|  |  | Intrusión de Zona |  |  |  |
|  |  | Objetos abandonados/perdidos |  |  |  |
|  |  | Detección de rostros |  |  |  |
|  | VIDEO |  |  |  |  |
|  | Compresión | H.264 / MJPEG |  |  |  |
|  | Capacidad de Streaming | 3 Streams |  |  |  |
|  | Resolución | 1080p (1920×1080) 720p (1280×720) D1 (704×576/704×480) CIF (352×288/352×240) |  |  |  |
|  | Cuadros por Segundo (Frame Rate) | Stream Principal |  | 1080p (1-25/30 fps) 720p (1-50/60 fps) |  |
|  |  | Sub-Stream 1 |  | D1/CIF (1-25/30 fps) |  |
|  |  | Sub-Stream 2 |  | 1080p/720p/D1/CIF (1-25/30 fps) |  |
|  | Control de Tasa de Bit (Bit Rate Control) | CBR/VBR |  |  |  |
|  | Tasa de Bit (Bit Rate) | H.264: 448K-8192Kbps MJPEG: 4096K-20480Kbps |  |  |  |
|  | Día/Noche | Auto (ICR)-Filtro de Corte Infrarrojo / Color / B/W |  |  |  |
|  | Compensación por Contraluz | BLC / HLC / WDR(120dB) |  |  |  |
|  | Balance de Blancos | Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual |  |  |  |
|  | Control de Ganancia | Automático/Manual |  |  |  |
|  | Reducción de Ruido | Ultra DNR (2D/3D) |  |  |  |
|  | Detección de Movimiento | Soportado |  |  |  |
|  | Área de Interés | Soportado |  |  |  |
|  | Estabilización Electrónica de Imagen (EIS) | Soportado |  |  |  |
|  | Desempañado (Defog) | Soportado |  |  |  |
|  | Zoom Digital | 16x |  |  |  |
|  | Rotación | 180° |  |  |  |
|  | Máscara de Privacidad | Hasta 24 áreas |  |  |  |
|  | AUDIO |  |  |  |  |
|  | Compresión | G.711a/G.711mu/G.726/AAC |  |  |  |
|  | CONEXIÓN DE RED |  |  |  |  |
|  | Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |  |  |  |
|  | Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |  |  |  |
|  | Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |  |  |  |
|  | Método de Streaming | Unicast / Multicast |  |  |  |
|  | Cantidad de Usuarios Máxima | 20 Usuarios |  |  |  |
|  | Almacenamiento de Borde | PC local para grabación instantánea, tarjeta Micro SD de 128GB |  |  |  |
|  | Visor Web | IE, Chrome, Firefox, Safari |  |  |  |
|  | Software de Gestión | Smart PSS, DSS |  |  |  |
|  | Smart Phone | IOS, Android |  |  |  |
|  | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |
|  | Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |  |  |  |
|  | CONEXIONES Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |
|  | Conexión de Video | 1 |  |  |  |
|  | Conexión de Audio | 1/1 |  |  |  |
|  | RS485 | 1 |  |  |  |
|  | Alarma I/O | 7/2 |  |  |  |
|  | Alimentación | AC 24V/3A (±25%), Hi-PoE |  |  |  |
|  | Consumo de Energía | 24 W, 38 W (IR on) |  |  |  |

Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conversores de Medio (FO-UTP)

| ÁREA | DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO |  | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | TAG | CME-001/004 |  |  |
|  | Documento de Referencia | GD037-I05-005_Rev.00 - Layout Radio de cobertura de Detección Sistema de Vigilancia |  |  |
|  | Servicio | Convierte Ethernet de 10/100/1000 Mbps a fibra de 100/1000 Mbps |  |  |
|  | Ubicación | Parque Solar Guaymallén |  |  |
|  | Temp. Ambiente Ubicación | -10 a 45 °C |  |  |
|  | Equipamiento | Tipo | Convertidor de Medios |  |
|  |  | Marca |  |  |
|  |  | Modelo |  |  |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | Parámetro | Detalle |  |  |
|  | Tipo de protección (según IEC 60529) | IP55 |  |  |
|  | Dimensiones [mm] | 102 x 75 x 22,6 mm |  |  |
|  | Peso [kg] | 181 gr |  |  |
|  | Condiciones de Operación | 0ºC a +40ºC; HR=90% (sin condensación) |  |  |
| CARACTERÍSTICAS T TÉCNICAS | INTERFAZ DEL DISPOSITIVO |  |  |  |
|  | Parámetro | Detalle |  |  |
|  | Interfaz del Dispositivo | 1 puerto Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps |  |  |
|  |  | 1 puerto de fibra multimodo de tipo SC a 100/1000 Mbps |  |  |
|  | MEDIOS DE RED |  |  |  |
|  | 1000Base-TX | STP Cat.5e, 6 EIA / TIA-568 de 100 ohm, hasta 100 m |  |  |
|  | 1000Based-SX | Fibra óptica multimodo tipo SC de 50/125 μm, hasta 550 m |  |  |
|  |  | Fibra óptica multimodo tipo SC de 62.5/125μm, hasta 220 m |  |  |
|  | 100Base-SX | Fibra óptica multimodo tipo SC de 50/125 μm o 62.5/125 μm, hasta 2 km |  |  |
|  | Protocolo | CSMA / CD |  |  |
|  | TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS |  |  |  |
|  | Ethernet Gigabit | 2000 Mbps (full duplex) |  |  |
|  | Fibra óptica | 1.25 Gbps |  |  |
|  | Jumbo Frame | 9 K bytes |  |  |
|  | Longitud de onda | 850 nm |  |  |
|  | POTENCIA ÓPTICA |  |  |  |
|  | Potencia óptica de salida Mínima | -9 dBm |  |  |
|  | Potencia óptica de salida Máxima | -3 dBm |  |  |
|  | Potencia óptica de entrada Mínima (sensibilidad) | -3 dBm |  |  |
|  | Potencia óptica de entrada Máxima | 0 dBm |  |  |
|  | Power Budget | -11 dB |  |  |
|  | DISTANCIA |  |  |  |
|  | Gigabit | hasta 550 m |  |  |
|  | Fast Ethernet | hasta 2 km |  |  |
|  | ALIMENTACIÓN |  |  |  |
|  | Entrada | 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A |  |  |
|  | Salida | 5 V DC 1 A |  |  |
|  | Consumo de Energía | 2,6 W máx |  |  |

Planilla de Datos Técnicos Garantizados NVR (Network Video Recorder)

| ÁREA | DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO |  | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | TAG | NVR-001 |  |  |
|  | Documento de Referencia | GD037-I05-005_Rev.00 - Layout Radio de cobertura de Detección Sistema de Vigilancia |  |  |
|  | Servicio | Grabador de Video de Red |  |  |
|  | Ubicación | Parque Solar Guaymallén |  |  |
|  | Temp. Ambiente Ubicación | -10 a 45 °C |  |  |
|  | Equipamiento | Tipo | Grabador de Video de Red |  |
|  |  | Marca | - |  |
|  |  | Modelo | - |  |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | Parámetro | Detalle |  |  |
|  | Dimensiones [mm] | 2U, 440 mm x 451,5 mm x 94,9 mm |  |  |
|  | Peso [kg] | - |  |  |
|  | Condiciones de Operación | 0ºC a +40ºC; HR=90% (sin condensación) |  |  |
|  | Instalación | Montaje en Rack |  |  |
| CARACTERÍSTICAS T TÉCNICAS | SISTEMA |  |  |  |
|  | Parámetro | Detalle |  |  |
|  | Procesador Principal | Quad-core embedded processor |  |  |
|  | Sistema Operativo | Embedded LINUX |  |  |
|  | AUDIO Y VIDEO |  |  |  |
|  | Entradas de Cámaras IP | 32 Canales |  |  |
|  | Diálogo Bidireccional | 1 Canal de Entrada, 2 Canales de Salida, RCA |  |  |
|  | DISPLAY |  |  |  |
|  | Interfase | 2 HDMI, 2 VGA |  |  |
|  | Resolución | HDMI1: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |  |  |
|  |  | VGA1: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |  |  |
|  |  | HDMI2/VGA2: 1920×1080 |  |  |
|  | Capacidad de Decodificación | 1er Pantalla: 16CH: 1/4/8/9/16 |  |  |
|  |  | 2da Pantalla: 1/4/8/9/16 |  |  |
|  | OSD (On Screen Display) | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording |  |  |
|  | GRABACIÓN |  |  |  |
|  | Compresión | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |  |  |
|  | Resolución | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc. |  |  |
|  | Tasa Bit (Bit Rate) | 16Kbps - 20Mbps Por Canal |  |  |
|  | Modo de Grabación | Manual, Schedule (Regular, MD (Motion Detection), Alarm, IVS), Stop |  |  |
|  | Intervalo de Grabación | 1 - 120 min (default: 60 min), Pre-record: 1 -30 sec, Post-record: 10 - 300 sec |  |  |
|  | RED |  |  |  |
|  | Interfase | 2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) Independiente or Joint Working |  |  |
|  | Funciones de Red | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4IP |  |  |
|  | Smart Phone | iPhone, iPad, Android |  |  |
|  | Interoperabilidad | ONVIF 2.4, SDK, CGI |  |  |
|  | ALAMCENAMIENTO |  |  |  |
|  | HDD Interno | 8 SATA III Ports, Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD |  |  |
|  | eSATA | 1 |  |  |
|  | INTERFASES AUXILIARES |  |  |  |
|  | Puertos USB | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |  |  |
|  | Network interface | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |  |  |
|  | RS232 | 1 Port para Comunicación de la PC y Teclado |  |  |
|  | RS485 | 1 puerto para Control PTZ |  |  |
|  | ALIMENTACIÓN |  |  |  |
|  | Tensión de Alimentación | 100 VAC - 240VAC, 50 - 60 Hz |  |  |
|  | Consumo de Energía | < 16,7 W |  |  |

Planilla de Datos Técnicos Garantizados Discos rígidos del tipo Purple WD

| ÁREA | DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO |  | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | TAG | HD-001/002 |  |  |
|  | Documento de Referencia | GD037-I05-005_Rev.00 - Layout Radio de cobertura de Detección Sistema de Vigilancia |  |  |
|  | Servicio | Almacenamiento de Grabación de Video de Red |  |  |
|  | Ubicación | Parque Sola Guaymallén |  |  |
|  | Temp. Ambiente Ubicación | -10 a 45 °C |  |  |
|  | Equipamiento | Tipo | Disco Duro |  |
|  |  | Marca | Western Digital |  |
|  |  | Modelo | Purple |  |
| CARACTERÍSTICAS T TÉCNICAS | GENERAL |  |  |  |
|  | Parámetro | Detalle |  |  |
|  | Capacidad formateado | 8 Tb |  |  |
|  | Formato | 3,5 pulgadas |  |  |
|  | Formato avanzado (AF) | SI |  |  |
|  | Cumple con RoHS | SI |  |  |
|  | Cámaras admitidas | 64 |  |  |
|  | Compartimentos de discos admitidos | 8+ |  |  |
|  | Componentes resistentes al desgaste | SI |  |  |
|  | Velocidad de transferencia de la interfaz (máx.) | Búfer al huésped: 6 Gb/s Huésped a/desde el disco (sostenida): 245 MB/s |  |  |
|  | Caché (MB) | 64 |  |  |
|  | Clase de rendimiento | 5400 r. p. m. |  |  |
|  | Ciclos de carga/descarga | 600.000 |  |  |
|  | Tasa anualizada de carga de trabajo | 360 TB/año |  |  |
|  | Errores de lectura no recuperables por bits leídos | < 1 en 1015 |  |  |
|  | MTBF (Mean Time Between Failures) | 1.500.000 horas entre fallos |  |  |